总  目  录

●文 本

●图 纸

●图 则

●说 明 书

浑江组团南D-10-1地块

控制性详细规划

文  本

目 录

第一章  总则	1

第二章 规划指导思想及原则	2

第三章 规划用地布局	2

第四章 土地利用性质控制	3

第五章 土地使用强度控制	3

第六章 道路交通规划	4

第七章 公共服务配套设施规划	5

第八章 绿地景观系统规划	6

第九章 市政工程规划	6

第十章 地下空间利用规划	9

第十一章 城市设计引导	10

第十二章 规划实施机制与措施	12

第十三章 附则	14

附录	15

附表	15

- 总则

第1条  适用范围

为贯彻落实《白山市城市总体规划（2015-2030年）》，合理控制浑江组团南D-10-1地块控制性详细规划建设，为修建性详细规划设计和规划管理提供依据，特制定本规划。本规划适用于规划范围内用地的土地使用控制和各类建设的管理。

第2条  使用原则

本文本与《浑江组团南D-10-1地块控制性详细规划控制性详细规划》图纸、分图图则同时使用，二者不可分割。

本规划对地块土地的主要用途、容积率、绿地率、建筑高度、建筑

密度、市政基础设施规划定为强制性内容；建筑形式、建筑色彩、城市设计导则等为指导性内容。

第3条  规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）；

2．《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

3．《中华人民共和国土地管理法》（2004 年）；

4．《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年）；

5．《城市规划编制办法》（2006年）；

6．《吉林省城乡规划条例》（2012 年)；

7．《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

8．《城市用地分类与规划建设用地标准》（2011年）；

9.《吉林省控制性详细规划编制技术暂行规定（试行）》（2003年）；

10.《白山市城市总体规划（2015-2030 年）》；

11.其它与规划相关的法律、法规、规范、标准。

第4条  规划范围

本次规划中，规划范围位于白山市中心城区中南部，南福大街以北、规划南平街以东地块。规划用地总面积为3201.4平方米。

第5条  功能定位

根据《白山市城市总体规划（2015-2030 年）》：规划地块位于《白山市城市总体规划（2015-2030年）》规划区之内。该区域的发展对促进地方经济，加快城市基础设施建设，优化城市用地布局，完善城市功能起到重要作用。

第二章 规划指导思想及原则

第6条  指导思想

坚持以人为本，全面协调经济、社会、环境之间的相互关系。坚持可持续发展战略思想，突出保护生态环境和提高生活质量。尊重白山市现状实际，注重规划的可实施性，实现区域资源共享，完善基础设施配套。

第7条 规划原则

1.可持续性原则——以维护区域可持续发展为核心目标，突出保护生态环境质量，坚持可持续发展理念。

2.整体性原则——根据现状地形、道路条件以及出行方式，确定规划范围的道路系统结构和交通组织方式。充分考虑未来的发展变化，创造更具特色的居住区空间和更具人性化的生活环境。

3.可操作性原则——为了确保规划的顺利实施，规划要充分尊重现状，重视管理部门的实施与操作，需要确定适当的容积率，控制对城市公共安全与环境质量有重要影响的公用设施、绿地、道路用地等城市“四线”，从城市规划的角度加强对城市公共利益的维护和城市安全的防护。

4.协调性原则——以人为本，全面协调经济、社会、环境之间的相互关系。注意规划范围的职能定位和功能组织与上层次规划的协调，综合考虑规划范围人工环境与自然生态环境协调，规划范围内部的功能布局及空间景观设计的协调。

第三章 用地布局规划

第8条  用地性质

根据《白山市城市总体规划（2015-2030 年）》，规划用地性质为加油加气站用地。

第9条  用地规模

规划范围建设用地面积3201.4平方米。

规划城乡用地汇总表见附表1。

第10条  规划布局

加油加气站用地应根据城市发展的需要，结合居住用地的布置合理分布，配套建设，功能互补，协调运行，并充分利用城市原有的基础设施和商业设施条件；结合城市交通组织考虑，既要交通方便，又要避免交通的影响和干扰。

规划地块应结合现状、发展条件、交通组织根据服务对象、服务范围的不同，分级设置。

第四章 土地利用性质控制

第11条  本规划涉及土地使用性质分类和用地类别代号依照国际《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）执行，地块土地使用性质如图则中所示。

第12条  图则中规定用地性质为地块主要使用功能，建筑物的新建、改建和扩建，其使用性质须同所在地块的主要土地使用性质相符。用地内各类建筑功能应满足规划用地适建范围的规定。

第13条  为保证土地利用的灵活性，土地使用性质分为两类：一类是指规划

确定的土地使用性质，原则上不允许变更，如需变更则需经原批准机关批准；另一类是指兼容用地。

第14条  用地的兼容性主要是考虑土地的适用性和土地市场的需求，允许以规划用途为原则，设施建设通过规划管理过程进行调控，它体现着混合使用的功能多样性和服务综合性，为规划管理提供一定程度的灵活性。用地的兼容性要求主要为适应开发建设的不确定性而设立，主要确定各类用地内适建、不适建或者有条件允许建设的建筑类型，用地兼容性一览表见附表2。

第五章 土地使用强度控制

第15条  控制指标分为规定性和指导性两类。前者是必须遵照执行的，后者是参照执行的。规定性指标包括用地性质、用地面积、容积率、绿化率、建筑密度、建筑控制高度、建筑红线红退距离、交通出入口方向、停车位及其他需要配置的公共设施。指导性指标包括人口容量、建筑形式/体量/风格要求、建筑色彩要求、其他环境要求等。

第16条  规划控制指标设上限指标与下限指标，其中人口密度、建筑高度设上限指标，建筑间距、建筑退线等设下限指标，容积率、建筑密度、建筑面积、绿地率设上限和下限指标。

第17条  各地块建设除应满足本规划地块控制指标要求外，还必须遵守相关法律法规及国家有关技术规范和标准。

第18条  土地使用强度

规划范围内所有建筑物、建筑物新建、改建、扩建后的建筑高度、建筑密度和容积率，严格按照地块控制指标执行。规划地块控制指标一览表见附表3。

第19条  容积率与建筑密度控制

加油加气站用地：容积率控制在0.5-1.0以内，建筑密度控制在35%以内。

每一地块的开发强度以不超过该地块的指标要求为宜，允许上下限0.5%的幅度调整。

第20条  绿地率控制

为保证规划区域的景观特征，确定本规划区域绿地率不应低于20%。

第21条 建筑高度控制

根据建筑高度的控制原则，确定本规划范围建筑高度小于等于10米。

第22条  建筑间距控制

各类住宅与其遮挡建筑的正面间距按照国家规定执行。住宅建筑与其它建筑的侧面间距均应符合国家规范的要求。住宅建筑及其他性质建筑的间距均应符合相关的消防、卫生、管线埋设和建筑设计规范等要求。

在整个地块开发建设中，建筑日照间距应参照国家规范要求和地方实际情况确定。

第23条  建筑后退道路红线规定

规划中道路红线的后退是为了满足规划城区的环境、景观、日照以及消防要求的标准，建筑后退红线包括建筑后退道路红线和相邻地块用地边界。

基本后退：规划地块建筑后退现状南福大街道路红线15米，后退规划南平街道路红线10米。建筑后退道路红线应同时满足消防、日照的要求。

第六章 道路交通规划

第 24条  路网结构

根据白山市城市总体规划，结合规划区现状道路和实际情况，规划地块位于规划南平街与现状南福大街平面交汇处东侧，出入口分别开向两条城市道路。

第 25 条  规划道路走向、断面、道路红线宽度、建筑后退红线宽度、控制点坐标、标高、建筑后退应符合分图图则要求。

第26条  道路红线内的用地为交通设施用地（包括上空），任何单位及个人不

得以任何理由侵占。

第27条  建筑物停车配建标准

规划在地块内均配建停车位，确保满足各类建筑的停车泊位数。

停车泊位配建标准4-8车位/每座加油加气站。地面小型车单车停放面积25㎡。

第28条  竖向规划

1.在控制性详细规划中，道路竖向设计是竖向设计的主要内容，应综合考虑基地的现状地形地貌、防洪防涝以及工程管网的布线要求，为下一步工作中的道路设计、地块内部竖向设计提供参考。

2.规划尽量结合自然地形和排水需要，减少土方工程。道路最大坡度按不超过8%，最小纵坡控制在0.3%以上。建筑物避免布置在地势低洼地段，以免排水困难。街坊内两侧建筑物地坪标高要高出路面0.3～0.5m，局部低洼地要作填方处理。

第29条  出入口规定

规划地块机动车交通出入口以不影响区内主干路交通功能为基本原则，并应遵守如下规定：

地块出入口当基地道路坡度大于8%时，应设缓冲段与干路和支路连接。 地块出入口通道与区内干路应尽量采用正交布置，如斜交则不宜小于75°。

建筑物沿街部分长度超过 150 米或总长度超过220 米时，应设置净高与净宽均不小于 4米的穿过建筑物的消防车道。当确有困难时，应设置环形消防车道。

第30条 无障碍设计要求

为确保行动不便者能方便、安全使用本区内的道路和建筑物，规划在本区内的公建区等人流活动场所考虑无障碍设计要求。其中人行道在道路交叉路口、地块出口、人行横道等路口应设缘石坡道。

第七章 公共服务配套设施规划

第32条 根据本区用地规模，考虑未来居民生活及服务需求，规划设置配电室、公共厕所、垃圾收集点等设施。

第33条 设施共享

本区所需的其它公共服务设施与白山市城市总体规划统一考虑，与中心城区的公共服务设施共享。

第八章 绿地景观系统规划

第33条 绿地系统规划

·依托南山北山、一江十河的优势自然资源，打造具有白山特色的城市绿地景观系统，充分体现生态性、文化性、层级性原则。

·保护好绿水青山，营造属于白山的金山银山。

第34条 景观系统规划

本次规划范围景观环境的规划设计强调整体性和序列感，注重功能空间的整体和谐与景观结构的有机构成；充分利用现状生态条件、道路，结合用地布局形成景观系统；通过对建设地块按空间构图原理的有序布置，形成地域标志和个性场所。

第九章 市政工程规划

第35条  给水工程规划

（一）规划原则

1.充分利用现有设施，统一规划，合理建设；

2.安全供水，优先保证消防水量；

3.提高节约用水、计划用水的意识，建设节水型城镇。

（二）供水管网

用水由北侧南平街现状供水管线引入，能够满足地块用水需求。

（三）管网布置

规划区内给水管网按远期规划、分期实施的原则进行布置。给水管网采取环状网与树枝网相结合的形式，主干管采用环状管网，以保证供水安全性。

第36条  排水工程规划

（一）规划原则

1.排水管网布置应充分利用地形，尽可能顺地势重力流排放。

2.近远期结合，以近期为主，逐步建立完善的排水系统。

3.全面规划，合理布局，综合利用，保护环境，建设高起点的排

水系统。

（二）污水管网

排水方式采用雨水和污水分流制。

雨水采用自然排水方式，经由地表雨水井与雨排水管道统一收集后外排至南平街规划雨水管线。

污水经管网收集统一接入污水处理池，经由南平街规划污水管线就近排入污水处理厂。

（四）污水设施及管网布置

污水管网规划应充分利用地形，尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域上的污水自流排放。

第37条  电力工程规划

（一）规划原则

1.容量的控制应满足逐步开发、灵活多变的要求。

2.合理布局，成环成网，减少迂回，降低投资。

3.一次规划，分步实施，远近结合，以近为主，过渡协调，实现规划。

4. 定性的、合理地预测用电负荷，保证供电容量，提高供电质量。

（二）电力管网

规划地块供电电源由北侧南平街现状电源线路引入，地块内自建变压器，外线接入电源。

第38条  电信工程规划

（一）规划原则

1.为了逐步适应社会事业发展需要，实现邮电通讯能力的增长，使其具有一定的超前发展和优先发展。

2.通讯业务的预测以市场需求为导向，积极采用先进的通讯手段和设备。通讯线路的规划注重近远结合，分期建设。

（二）电力管网

地块内电信管线采用地下管网统一规划、统一建设。

通信线路利用北侧南平街现状电源线路引入。

第39条  供热工程规划

（一） 热源规划

目前城区的用热主要以冬季集中供热采暖为主，通过供热干管满足规划区内的用热需求。

（二）供热方式

规划地块由采用电锅炉供热。

第40条  管线工程综合

（一）布置原则

1．压力管让自流管；

2．管径小的让管径大的；

3．易弯曲的让不易弯曲的；

4．临时性的让永久性的；

5．工程量小的让工程量大的；

6．检修次数少的、方便的，让检修次数多的、不方便的。

（二）平面位置

规划区域内各种工程管线原则上均沿规划道路敷设，过路管线应尽量保持正交，在可能的情况下，工程管线应尽可能的敷设在人行道和非机动车道下，尽量减少机动车道下的管线敷设。

（三）竖向关系

在车行道下管线的最小覆土深度应不小于0.80m，其中给水管线和燃气管线最小覆土深度应在冻土深度以下。各种工程管线竖向交叉时，一般自上而下的顺序为：电信、电力、热力、燃气、给水、排水。各种工程管线之间的水平、垂直距离应符合《城市工程管线综合规划规范》GB250289及其相关规范和标准的要求。

第41条  环卫工程规划

（一）规划原则

1.坚持“全面规划、合理布局、清洁城市、化害为利、造福人民”的方针。

2.以治理城市生活垃圾为中心，科学地规划环卫基础设施的发展目标、标准和规模，形成高效完善的城市环卫体系。

（二）规划措施

规划采用袋装化和密闭式垃圾屋的片区生活垃圾收集清运方式，由环境卫生车辆将垃圾从小型密闭式收集站运至大型垃圾中转站，然后用大型载重量运输车辆运至垃圾处理场处理，以消灭二次污染，改善市容环境。

（三）转运方式

建立垃圾分类、收集、转运、清运系统。规划地块内垃圾进行分类收集密封处理，生活垃圾由环卫车辆统一运至白山市生活垃圾无害化处理场集中处理。

第十章 地下空间利用规划

第42条  地下空间利用的原则

白山市为国家三类人防重点城市。人防工程建设标准分别为坑道、掘开式工程防护等级为5级，防空地下室为6B级。

（1）集约用地原则。近期新建的城市重要商业、办公、交通设施以及居住区应进行地下空间适度开发，确立城市地下空间是空间资源的重要组成部分，将其作为新时期城市发展的主要内容。

（2）系统性开发原则。系统性开发地下空间，构筑功能齐全、应用领域广阔但规模合理又切合实际的地下空间系统。

（3）便利性原则。多目标使用地下空间资源，积极开发地下空间资源作用商业、停车等使用，同时鼓励地下空间资源开发用于人防和防灾使用。

第43条  重点防护目标

规划区内的重点防护目标为：快速路等重要市政设施和交通设施。

第44条  城市疏散通道

规划结合城市道路、抗震和人防规划的要求，设立城市疏散通道，城市主要疏散通道包括主要单位交通道路和城市主干道。

第45条  人防工程建设规划

战时留城人口按城市实际居住人口70%计算，按每人1.1平方米人防工事隐蔽面积要求建设地下人防设施。

第46条  地下空间规划

新建10层及以上或者基础理深大于3米以上的民用建筑，按照国家有关规定修建6级－6B级防空地下室。

第十一章 城市设计引导

第47条  规划发展定位

以文化为载体，生态为脉络，产业为依托，建设集文化、旅游、休闲为一体的特色白山。立足国际水准，打造边境旅游城市；立足地方特色，创建文明白山。

第48条  建筑高度

沿城市道路两侧新建、改建建筑物的控制高度，除经批准的详细规划另有规定外，应符合下列规定：

沿路一般建筑的控制高度（H）不得超过道路规划红线宽度（W）加建筑后退红线距离（S）之和，即 H≤（W+S）。

规划将区内建筑高度分为小于等于10米区段。

第49条  建筑环境空间设计

1. 建筑体量

城市建筑体量可分为三类，即大尺度建筑、中尺度建筑、小尺度建筑。大尺度建筑：高度20米以上，小于等于35米，连续展开面宽度小于70米；中尺度建筑：高度小于等于20米，连续展开面宽度80米以内；小尺度建筑：高度小于等于15米，宽度50米以内。

2.建筑色彩

建筑物外墙主色调建议选择浅灰、暖灰、灰白或素雅的浅黄色及米黄色，适当增加暖色，屋顶主色调建议中灰、深灰、瓦灰色。

休憩性环境：“回归自然”是绝对的追求，建筑色彩只能溶入绿色或成为其点缀。

商业建筑环境：

·为体现城市发展新风貌，建议重视建筑的人文性，形成舒适温和的居住空间。

·形成自然山体的绿色与江河的蓝色相辉映，稳重温润的街景。

休憩性环境：

“回归自然”是绝对的追求，建筑色彩只能溶入绿色或成为其点缀。休憩环境中的带有体育游乐性的场所，是一种较特殊的“动”的休息地带，与运动的蓬勃生气相配合，色彩关系以跳跃刺激为主。

3. 建筑风格

采用典雅建筑风格。

第50条  街道环境空间设计

1.街道景观

街道作为城市的开放空间，除满足现代交通的功能外，亦作为行人活动的场所。街道景观的设计，成为创造良好空间环境品质的重要组成部分。街道景观的设计，应根据道路的性质和功能，涉及断面设计，沿街建筑控制和交叉口设计等方面。

2. 开放空间

以道路为纽带构筑点、线、面结合的开放空间系统，规划要求对于规划范围内的绿地、小广场、景点均须经过城市设计。通过绿化、铺地、台阶、街道小品的配置创造出宜人的公共活动空间，而公共空间又和作为空间边界的建筑一同成为具有识别特征的节点空间。

不同的开放空间就其包容的活动内容来划分，以邻里交往为主的开放空间：如居住区内的绿地广场，不同的活动性，要求为不同类型的开放空间充实特色鲜明的内容。

第51条  街道小品设计导引

街道小品指设于街道空间中的路灯、路牌、标志物、邮政信箱、报纸/饮料售取机、废物筒和公共汽车候车亭等公共设施。城市设计应从整个地区环境的范围内协调街道小品的位置、色彩和形式，使其在风格和设计要素上具有统一的特征。

第52条  其它设计导引

（一）广告和标识

户外广告不得妨碍公共安全、市容市貌和交通秩序；户外广告的形状、规格、色彩等应与周边环境相协调；室外空间中同一地段的户外广告应成组设置、规格同一；不得妨碍建筑物、相邻建筑物或其他相邻公共设施的日常使用和安全需求，广告和标识的安置不应破坏建筑空间，一般近人尺度范围内禁止安置大型广告。具体设置规定按照国家相关规定要求执行。

·户外广告设置方式

1.牌匾设置可以附于或突出建筑物表面，保持整齐划一。

2.保证一店一牌、一单位一牌，禁止多层设置。

·户外广告设置形式

1.字体简洁明快

2.控制牌匾总高度与牌匾高度比例

3.字体宜突出其背景层面，突出尺寸小于0.15米。

·户外广告色彩

1.不应采用大面积单一且艳丽的色彩

2.背景宜采用米黄、浅灰、白色等淡雅色彩。

3.字体宜采用橘黄、暗红、深绿、深蓝等低明度的稳重色彩或白色，背景与字体颜色协调。

（二）夜景照明

·管理目标：

1.完善功能性照明系统，满足市民夜间出行安全与游玩需求。

2.完善景观性照明系统，美化城市夜景。

3.对街道景观性照明(主要为建筑墙面照明)给出建议。

·管理方式：

1. 景观性街道两侧建筑立面照明要体现城市形象。

2. 建筑单体灯光管理建议面状照明与线状照明结合; 即使只有线状照明、也不能过于单调，要体现建筑特点。

第53条  无障碍设计

在城市步行道、广场等公共场所和建筑物出入口等处应设计方便步行或轮椅通行的坡道，在城市主要的人行道应铺设连续的盲道。结合步行空间设计带座椅的休息场所，以给老年人、残疾人以及步行困难者提供方便。

第十二章 规划实施机制与措施

第54条  开发措施

开发与建设并举，强调市场运作，通过经济杠杆及土地项目运作

等方式带动周边地块的投资建设。基础设施建设与政策的优惠带来土地升值，使土地价值进一步提升，推动周边房地产及其它项目的开发与建设，使城市建设与开发逐渐形成良性循环，加快建设进程。

第55条  处罚机制

对规划范围内违反规划的建设行为将按下列方式进行处罚。

      - 开发建设者违反规定的由城乡规划主管部门按照《中华人民共和

国城乡规划法》的条款规定进行处理。

      - 城乡规划管理部门违反规定且造成后果者，应依据《中华人民共

和国城乡规划法》的有关条框或行政诉讼法的有关条款给予处罚。

第56条  实施措施

（一）实施原则

规划范围建设依据可持续发展的原则，坚持“统一规划、统一征用、统一整治、统一出让、统一管理”的方法，现实与目标结合，保证规划具体落实和有效实施。

（二）公共参与

1．广泛宣传

将本规划成果通过多种渠道在市民中广泛宣传，使规划深入人心，使按规划建设城市成为广大市民的共识。

2．市民监督

本规划成果规划过程中，应将规划公示、市民参与纳入必须的工作程序，通过市民监督以保障规划的实施、保障规划的公平性与公证性。

（三） 规划调整

在规划地块建设过程中，控规方面会涉及方方面面的调整。规划主管部门应建立相应的规划调整机制，对控规的实施进行不断地跟踪，根据实际需要并符合一定的程序进行适当的调整，以使其更符合实际。

1．调整级别

规划调整分为重大调整和一般调整两类。

重大调整包括用地性质大类和中类变更、配套设施变更、高度控制变更、“四线”变更（红线、蓝线、绿线、黄线）、地块强制性控制指标变更等。

一般调整包括用地边界微调。用地边界可以根据实际产权边界、道路和河流边界等进行适当调整，但调整后应保证原面积不变。

2．调整程序

规划地块指标调整时，受其影响的相邻地块或与其用地性质相同的地块指标应相应调整，同时应对调整的必要性做分析性论证。

规划地块指标调整时，应同时征求规划地段利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的方案应依法定程序报批。

重大调整，需要进行相关分析论证，提交相应技术报告，经专家论证和规划主管部门核准后，方可进行。

一般调整，应经规划主管部门核准后方可进行。

所有调整，均需进行公示，规划主管部门应根据公众意见进行最终决策。

（四） 其它规定

本规划用地开发建设时，除规划建设用地外，其它用地全部保留现状。需要开发的建设用地应按照规划的建设情况进行征用。

第57条  实施建议

1.本规划经批准后，白山市人民政府应予以公布。

2.规划范围内的土地利用和各项建设必须符合本规划，服从规划管理。规划范围内的建设工程选址和布局必须符合本规划。

3.任何单位和个人必须服从白山市人民政府根据本规划做出调整用地决定，不得占用道路、广场、绿地、压占地下管线进行建设。

4.强化城市建设宏观控制，进一步深化规划。加强修建性详细规划和城市设计的编制管理。

5.加强规划法制建设，完善法律体系，以法治进行城市规划、建设和管理，提高规划的法律地位，严格查处违法占地和违法建设行为，保证本规划的实施。

第十三章 附则

第58条  本规划成果由文本、图件（图纸与图则）和附件（说明书）三部分构成。

文本与图件同时使用，二者不可分割。

第59条  文本中的“黑体字”为规划的强制性内容，调整规划强制性内容和修改控制性详细规划的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的方案按照规定程序报批。

附录

一、名词解释与技术规定

1.控制性详细规划：以白山市城市总体规划为依据，确定建设地区的土地使用

性质和使用 强度的控制指标、道路和工程管线控制性位

置以及空间环境控制的规划要求。

2.用地面积：是规划地块规定用地的平面投影面积。

3.用地边界：是规划道路或其他规划用地之间的分界线。

4.容积率：一定地块内，总建筑面积（不含地下建筑面积）与用地面积的比值。

5.建筑密度：一定地块内所有建筑物的基地总面积占用地面积的比例。

6.用地红线：由城市规划行政土管部门核定批准的建设项目的土地使用界线。

7.建筑红线：又称建筑控制线。城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物（如外

墙、台阶等）靠临街面的界线。

8.建筑限高：地块内建筑物地面部分最大高度限制值。

9.绿地率：城市一定地区内各类绿化用地总面积占地区总面积的比例。

附表：

表1           规划用地汇总表

| 序号 | 用地代号 |  | 用地名称 | 面积（hm²） | 占建设用地 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 |  |  |  |
|  | B |  | 商业服务业设施用地 |  |  |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.3201 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 0.3201 | 100% |

表 2                   用地兼容性一览表

| 用地代号 | 用地性质 | 兼容建设项目 |
| --- | --- | --- |
| B | 商业服务业设施用地 |  |
|  | 加油加气站用地 | 汽车修理等商业服务设施 |

表 3          地块控制指标一览表

| 地块 编号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地 面积 ㎡ | 容积率 | 建筑 密度 % | 建筑高度 m | 绿地率 % | 机动车 停车泊位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | B41 | 加油 加气站 用地 | 3201.4 | 0.5-1.0 | ≤35 | ≤10 | ≥20 | 4-8/每座加油加气站 |

注：表格中的容积率按上限值控制。